PBL2

Network Simulator

Ứng dụng thuật toán Dijkstra và Kruskal trong mô phỏng và tối ưu hệ thống mạng

Quy trình chi tiết và gợi ý cách làm

Nhóm 2 người  ·  C++17  ·  6 tuần

Lưu ý Toàn bộ số liệu chi phí trong tài liệu (giá cáp, giá thiết bị, hệ số địa hình) là số minh họa với đơn vị tiền giả định (ĐV). Khi làm báo cáo, nhóm nên thay bằng số tham khảo thực tế và ghi rõ nguồn. Các con số ở Phần 6 đã được kiểm bằng một script tính lại, có thể dùng làm đáp án chuẩn để kiểm tra code.

Bố cục tài liệu

| Phần | Nội dung | Dùng khi nào |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng quan: bài toán, vai trò của hai thuật toán, sơ đồ 11 bước, phạm vi | Đọc đầu tiên, cả hai người |
| 2 | Kiến thức nền: thuật ngữ mạng và tương ứng trong code | Khi gặp thuật ngữ lạ |
| 3 | Mô hình chi phí và công thức | Trước khi viết CostModel |
| 4 | Chi tiết 11 bước: mục đích, cách làm, code gợi ý, lỗi hay gặp, cách kiểm tra | Khi cài đặt từng module |
| 5 | Kiến trúc project, data contract, struct lõi | Ngày đầu tiên, để chốt hợp đồng code |
| 6 | Ví dụ chạy tay trên mạng 6 node (có đáp án) | Làm đáp án chuẩn khi test |
| 7 | Lộ trình 6 tuần: việc từng người, gợi ý, tiêu chí xong | Lập kế hoạch từng tuần |
| 8 | Làm việc nhóm 2 người và cách dùng AI code mà vẫn hiểu bài | Trước khi giao việc cho AI |
| 9 | Ma trận kiểm thử | Khi viết test, trước mỗi lần merge |
| 10 | Chuẩn bị bảo vệ: câu hỏi thường gặp, độ phức tạp, đánh giá mở rộng | Tuần 6 |
| 11 | Checklist hoàn thành và Phụ lục điều chỉnh đề xuất | Cuối dự án |

# Phần 1. Tổng quan dự án

## 1.1. Bài toán và mục tiêu

Đề tài yêu cầu mô phỏng và tối ưu hệ thống mạng bằng Dijkstra và Kruskal. Thay vì chạy hai thuật toán trên một đồ thị cho sẵn (dạng bài test thuật toán), chương trình mô phỏng cách một mạng thực tế được xây dựng và vận hành, gồm ba pha:

- Xây dựng (thiết kế hạ tầng): từ danh sách các liên kết khả thi giữa router, switch và host, chọn tập cáp cần kéo sao cho mạng liên thông với tổng chi phí thấp nhất. Đây là việc của Kruskal.

- Vận hành: mỗi gói tin đi từ nguồn đến đích theo đường có chi phí truyền tin thấp nhất tại thời điểm đó. Đây là việc của Dijkstra.

- Thích nghi: khi có tắc nghẽn hoặc đứt cáp, trạng thái mạng thay đổi và hệ thống tính lại đường đi.

Điểm khác so với bài cũ nằm ở các chi phí đầu vào. Giá cáp, giá thiết bị, địa hình, độ trễ, MTU, tải liên kết là những thứ biến một bài toán đồ thị thành bài toán mạng. Nhóm cần giải thích được từng con số trong trọng số đến từ đâu và vì sao có mặt trong mô hình. Đó cũng là điều thầy đã nhắc.

## 1.2. Hai thuật toán đóng vai trò gì

| Tiêu chí | Kruskal (giai đoạn xây) | Dijkstra (giai đoạn vận hành) |
| --- | --- | --- |
| Bài toán | Nối tất cả node với tổng chi phí nhỏ nhất (cây khung nhỏ nhất, MST) | Tìm đường có tổng chi phí nhỏ nhất từ nguồn đến đích |
| Trọng số | Cabling cost (tiền, ĐV). Tĩnh, tính một lần | Routing cost (thời gian, giây). Động, phụ thuộc gói tin và trạng thái mạng |
| Khi nào chạy | Một lần lúc thiết kế, chạy lại khi đổi topology | Mỗi packet và mỗi khi có sự kiện |
| Đồ thị đầu vào | Mọi edge ứng viên đã qua kiểm tra ràng buộc vật lý | Topology đã xây (MST + backup), chỉ các link đang UP |
| Kết quả | MSTResult: danh sách edge, tổng chi phí, có liên thông không | PathResult: nodes, edges, totalCost, reachable |
| Điều kiện | Đồ thị vô hướng có trọng số; cần DSU để phát hiện chu trình | Trọng số không âm và không đổi trong lúc chạy, nên cần snapshot |
| Độ phức tạp | O(E log E) | O((V + E) log V) với min-heap |

Lưu ý Không cộng tiền với giây. Cabling cost (ĐV) và routing cost (giây) là hai mục tiêu khác nhau, mỗi cái có thuật toán và trọng số riêng. Nếu cần một điểm tổng hợp để so sánh nhiều route thì phải chuẩn hóa về cùng thang điểm trước (xem mục 3.8).

Điều chỉnh đề xuất Đầu ra của Kruskal là đầu vào của Dijkstra. Nếu chỉ dùng MST thuần thì giữa hai node chỉ có đúng một đường: Dijkstra không còn gì để chọn và một link đứt là mất liên lạc (ví dụ ở Phần 6 cho thấy rõ điều này). Vì vậy backup links nên là phần bắt buộc, làm ngay ở Tuần 2 ngay sau MST, thay vì chỉ là tùy chọn như trong file quy trình gốc. Chi phí thêm cho độ tin cậy cũng là một kết quả đáng báo cáo.

## 1.3. Vòng lặp mô phỏng 11 bước

Vòng lặp dưới đây là xương sống của chương trình. Bốn giai đoạn được tô màu khác nhau; mũi tên đỏ là vòng lặp khi có packet mới hoặc sự kiện.

| Giai đoạn | Các bước | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 1. Xây hạ tầng | 1–4 | Quyết định kéo cáp như thế nào. Kết quả là topology cơ sở (MST + backup). |
| 2. Chuẩn bị truyền | 5–6 | Mạng bắt đầu có traffic. Tạo gói tin và chụp ảnh trạng thái mạng. |
| 3. Tìm đường và truyền | 7–9 | Dijkstra làm việc, dựng lại đường đi, mô phỏng gói tin bay qua và cập nhật tải. |
| 4. Sự kiện và báo cáo | 10–11 | Mạng phản ứng với tắc nghẽn hoặc đứt cáp, rồi báo cáo kết quả và so sánh trước/sau. |

Có thể chạy vòng lặp này nhiều lần (nhiều packet, nhiều sự kiện) để xem mạng chịu tải ra sao. Đó chính là mục đích của một Network Simulator.

## 1.4. Phạm vi: cái gì phải có, cái gì để mở rộng

Plan gốc có rất nhiều tính năng. Nếu quá tải, nhóm nên chỉ tối ưu phần quan trọng và trình bày phần còn lại ở mục đánh giá mở rộng dự án. Bảng dưới chia phạm vi thành ba mức để nhóm chủ động cắt khi cần.

| Mức | Nội dung | Tuần |
| --- | --- | --- |
| Bắt buộc (phần lõi) | - Topology + validation (port, độ dài tối đa) - Cabling cost đủ 5 thành phần, Kruskal + DSU - Backup links - Dijkstra với routing cost gồm 4 thành phần delay - MTU / DF / fragmentation - Snapshot, cập nhật tải, sự kiện đứt cáp và reroute - Report so sánh trước/sau | 1–3, 5 |
| Nên có | - QoS với REAL_TIME và BULK_DATA - Congestion penalty theo tải - TCP setup cho kết nối mới - Scenario CSV (đổi kịch bản không sửa code) | 4 |
| Mở rộng (có thể chỉ trình bày ở phần đánh giá) | - STP mô phỏng rút gọn (BLOCKING/FORWARDING) - QoS CONTROL, routingScore chuẩn hóa - Benchmark quy mô lớn, giao diện - k đường ngắn nhất, cân bằng tải | 5–6 |

# Phần 2. Kiến thức nền cần nắm

Bảng này là từ điển chung của nhóm. Cột cuối cho biết thuật ngữ xuất hiện ở đâu trong code, nên khi đọc code do AI viết có thể tra ngược lại.

| Thuật ngữ | Ý nghĩa | Trong code |
| --- | --- | --- |
| Router, Switch, Host | Router: định tuyến giữa các mạng, nhiều port, thời gian xử lý lớn hơn. Switch: chuyển mạch nội bộ, xử lý nhanh. Host: máy đầu cuối, thường chỉ 1 port. | Node{type, totalPorts, usedPorts, processingTime, deviceCost} |
| Edge / link | Liên kết vật lý (cáp) giữa hai node. Vô hướng. Hai node có thể có nhiều edge ứng viên với loại cáp khác nhau. | Edge{u, v, ...} |
| Port | Cổng vật lý. Mỗi link chiếm 1 port ở mỗi đầu. Hết port thì không nối thêm được. | usedPorts <= totalPorts |
| Media | Loại cáp. Đồng: rẻ, ngắn, băng thông thấp hơn. Quang: đắt, đi xa, băng thông lớn. | MediaType{COPPER, FIBER} |
| maxSegmentLength | Chiều dài tối đa của một đoạn cáp theo loại media (cáp đồng thường khoảng 100 m). | edge.length <= maxSegmentLength |
| terrainFactor | Hệ số địa hình ≥ 1. Đào đường, qua sông, qua tòa nhà làm chi phí kéo cáp tăng. | edge.terrainFactor |
| Bandwidth | Tốc độ bit của link, đơn vị Mbps. | bandwidthMbps |
| Propagation speed | Tốc độ tín hiệu lan truyền trong cáp, khoảng 2×10⁸ m/s. | propagationSpeed |
| Processing time | Thời gian thiết bị xử lý mỗi gói (tra bảng định tuyến, kiểm tra header). | node.processingTime |
| Queue delay | Thời gian gói phải chờ trong hàng đợi của link. Tăng mạnh khi link bận. | edge.queueDelay |
| currentLoad | Mức sử dụng băng thông của link, từ 0 đến 1. | edge.currentLoad |
| MTU | Kích thước gói tối đa mà link cho phép (Ethernet thường là 1500 byte). | edge.mtu |
| DF / canFragment | Gói bị cấm phân mảnh (Don't Fragment). Nếu lớn hơn MTU của link thì không đi qua được link đó. | packet.canFragment |
| Fragmentation | Chia gói lớn thành nhiều mảnh nhỏ hơn hoặc bằng MTU. Mỗi mảnh có header riêng nên tốn thêm thời gian. | calculateFragmentCount |
| TCP / UDP | TCP cần bắt tay ba bước khi mở kết nối mới (tốn khoảng 1 RTT). UDP gửi thẳng, không bắt tay. | Protocol, packet.newConnection |
| QoS | Chính sách ưu tiên theo loại lưu lượng: REAL_TIME (nhạy trễ), BULK_DATA (nhạy băng thông), CONTROL (tin điều khiển). | PacketType, trọng số trong Config.h |
| Snapshot | Bản chụp trạng thái mạng (link up/down, load, queue) tại lúc tìm đường, để Dijkstra tính trên trọng số không đổi. | NetworkSnapshot |
| MST | Cây khung nhỏ nhất: V−1 cạnh, liên thông, không chu trình, tổng chi phí nhỏ nhất. | MSTResult |
| DSU | Disjoint Set Union. Kiểm tra hai node đã cùng một thành phần liên thông chưa, gần như O(1) nhờ nén đường đi và gộp theo hạng. | DSU{find, unite} |
| Backup link | Cạnh ngoài MST được kéo thêm để có đường thay thế khi link chính đứt. | edge.isBackup |
| STP rút gọn | Chống vòng lặp: chỉ một cây forwarding, cạnh dư ở trạng thái BLOCKING (về logic) nhưng vẫn UP về vật lý. | ForwardingState |
| Hop | Số link trên đường đi từ nguồn đến đích. | path.hopCount |
| RTT | Round-trip time: thời gian đi và về. Dùng để ước lượng chi phí bắt tay TCP. | estimateRTT |

# Phần 3. Mô hình chi phí và công thức

Đây là phần quyết định bài có đủ sức thuyết phục là một hệ thống mạng hay không. Có hai họ chi phí hoàn toàn khác nhau: chi phí xây (tiền, cho Kruskal) và chi phí truyền (thời gian, cho Dijkstra). Đơn vị nội bộ thống nhất: byte, Mbps, mét, giây. Chỉ đổi sang ms hoặc ĐV khi in báo cáo.

## 3.1. Chi phí đi cáp (cho Kruskal)

| Thành phần | Ý nghĩa thực tế | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- |
| installationCost | Công lắp đặt cố định cho một đoạn: khảo sát, đào rãnh, luồn ống. | Loại media |
| length × unitPrice × terrainFactor | Vật liệu và thi công tính theo mét. Địa hình khó thì nhân lên. | Chiều dài, loại media, địa hình |
| equipmentCost | Đầu nối, module quang (transceiver), card port ở hai đầu cáp. | Loại media |
| maintenanceCost | Chi phí bảo trì gộp cho một kỳ khai thác (ví dụ 1 năm). | Loại media |

CablingCost(e) = installationCost

+ length * unitPrice(media) * terrainFactor

+ equipmentCost

+ maintenanceCost

NetworkCost    = sum(CablingCost(e) for e in builtEdges)

+ sum(deviceCost(n)  for n in nodes)

Ví dụ: cáp quang R1–R2 dài 400 m, địa hình bình thường (1.0): 50 + 400 × 5 × 1.0 + 40 + 8 = 2098 ĐV. Cáp đồng H1–R1 dài 40 m: 20 + 40 × 2 × 1.0 + 10 + 5 = 115 ĐV.

Bảng profile media dùng cho ví dụ (số minh họa)

| Media | Đơn giá / m | Lắp đặt | Thiết bị đầu cáp | Bảo trì | Dài tối đa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COPPER | 2 | 20 | 10 | 5 | 100 m |
| FIBER | 5 | 50 | 40 | 8 | 2000 m |

Chi phí thiết bị (router, switch)

Chi phí đầu vào giữa các router cũng phải có mặt trong mô hình. Gợi ý: deviceCost theo loại thiết bị, ví dụ ROUTER 500, SWITCH 120, HOST 0. Nếu muốn chi tiết hơn, tính theo số port: deviceCost = baseCost + portCost × totalPorts.

Điều chỉnh đề xuất File gốc có equipmentCost trong công thức nhưng edges.csv và nodes.csv chưa có cột tương ứng. Đề xuất thêm cột equipmentCost vào edges và deviceCost vào nodes. Nếu mọi node đều bắt buộc phải mua thì deviceCost không làm đổi kết quả MST. Nhưng nó vẫn cần cho báo cáo tổng chi phí và cho việc so sánh các phương án thiết kế (thêm router, đổi loại thiết bị).

## 3.2. Độ trễ và chi phí truyền (cho Dijkstra)

Thời gian một gói đi qua một link là tổng của bốn thành phần. Ví dụ dưới lấy gói 1500 byte đi qua link quang R1–R2 (1000 Mbps, 400 m, tải 0.2):

| Thành phần | Công thức | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Transmission (đẩy bit lên dây) | dTrans = sizeBytes × 8 / (bandwidthMbps × 10^6) | 1500×8 / 10^9 = 12 µs |
| Propagation (bay trong cáp) | dProp = length / propagationSpeed | 400 / 2×10^8 = 2 µs |
| Processing (thiết bị xử lý) | dProc = nextNode.processingTime | Router R2 = 120 µs |
| Queue (chờ hàng đợi) | dQueue = edge.queueDelay × congestionPenalty(load) | 50 µs × 1.0 = 50 µs |

Kết quả: dBase = dTrans + dProp + dProc + dQueue = 12 + 2 + 120 + 50 = 184 µs cho link này.

## 3.3. Congestion penalty

Khi tải vượt ngưỡng (0.8), hàng đợi phình lên rất nhanh. Dùng hệ số phạt có chặn trên để tránh trọng số vô hạn:

double calculateCongestionPenalty(double load) {

if (load <= LOAD_THRESHOLD) return 1.0;            // LOAD_THRESHOLD = 0.80

double x = (load - LOAD_THRESHOLD) / (1.0 - LOAD_THRESHOLD);

return 1.0 + 9.0 * x * x;                          // tối đa 10 khi load = 1

}

| load | ≤ 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| penalty | 1.00 | 1.56 | 3.25 | 6.06 | 10.00 |

Điều chỉnh đề xuất File gốc vừa có queueDelay vừa có congestionPenalty, dễ dẫn đến tính tải hai lần. Đề xuất: congestionPenalty chỉ nhân vào thành phần queue, không nhân vào toàn bộ delay. Khi đó queueDelay trong CSV là độ trễ hàng đợi nền lúc rảnh, và hệ số phạt mô tả nó phình lên thế nào khi link bận.

## 3.4. QoS: cùng một mạng, mỗi loại gói chọn đường khác nhau

Mỗi loại lưu lượng nhạy với một thành phần khác nhau: thoại và video nhạy với độ trễ hàng đợi, còn truyền file lớn nhạy với băng thông. Cách đơn giản và nhất quán đơn vị là gán trọng số theo từng thành phần delay, tất cả vẫn tính bằng giây:

| Loại | wTrans | wProp | wProc | wQueue | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REAL_TIME | 1 | 1 | 1 | 3 | Nhạy hàng đợi và jitter, né link đang đông |
| BULK_DATA | 3 | 1 | 1 | 1 | Nhạy băng thông, ưu tiên link nhanh |
| CONTROL | 1 | 1 | 1 | 1 | Tin điều khiển ngắn, cost trung tính |

routingCost(e, next) = wTrans * dTrans + wProp * dProp + wProc * dProc

+ wQueue * dQueue * congestionPenalty(load)

+ fragmentPenalty(packet, e)     // INF nếu DF và size > MTU

Các trọng số nằm trong Config.h, không hard-code trong hàm. Con số cụ thể (1, 3) chỉ là điểm xuất phát; nhóm chỉnh lại sao cho demo cho thấy sự khác biệt giữa các loại gói.

## 3.5. MTU, DF và phân mảnh

- size ≤ mtu: đi thẳng, 1 mảnh, không phạt.

- size > mtu và không được phân mảnh (DF): edge này không dùng được cho gói đó, trả về INF để Dijkstra bỏ qua.

- size > mtu và được phân mảnh: payload = mtu − headerBytes (header IP 20 byte), n = ceil(size / payload) mảnh, penalty = (n − 1) × (dProc + headerBytes × 8 / (bandwidthMbps × 10^6)).

Ví dụ: gói 3000 byte qua link MTU 1500: payload 1480, số mảnh = ceil(3000/1480) = 3, tức thêm 2 mảnh phụ, mỗi mảnh phụ tốn thêm thời gian xử lý và header.

Ghi chú Thực tế IP chỉ phân mảnh một lần và ráp lại ở đích. Bài này tính theo từng link có MTU nhỏ hơn gói để đơn giản. Nhớ ghi rõ đây là mô hình đơn giản hóa trong báo cáo.

## 3.6. TCP và UDP

TCP với kết nối mới phải bắt tay ba bước trước khi gửi dữ liệu, tốn khoảng một RTT. UDP gửi thẳng. Thay vì nhân TCP với 1.5 như một quy luật cứng, hãy tính overhead theo đường đi thực tế:

double estimateRTT(const PathResult& path) {

double oneWay = 0.0;

for (each edge e on path, next node n)

oneWay += e.length / e.propagationSpeed        // bay trong cáp

+ n.processingTime                     // xử lý tại node

+ (CONTROL_PACKET_BYTES * 8.0) / (e.bandwidthMbps * 1e6);

return 2.0 * oneWay;

}

protocolOverhead = (packet.protocol == TCP && packet.newConnection)

? estimateRTT(path) : 0.0;

Overhead này phụ thuộc cả đường đi nên không đưa vào trọng số cạnh của Dijkstra. Cộng nó vào tổng ở bước mô phỏng truyền (bước 9). Ví dụ ở Phần 6: đường chính có RTT ước lượng khoảng 0.67 ms, nên gói TCP kết nối mới sẽ chịu thêm chừng đó.

## 3.7. Tổng hợp và điều kiện của Dijkstra

- Trọng số cạnh của Dijkstra = routingCost(e) ở mục 3.4. Luôn ≥ 0 (cộng các thời gian không âm) nên Dijkstra hợp lệ.

- Cạnh không dùng được (link down, DF vượt MTU) trả về INF và bị bỏ qua khi relax.

- Tổng thời gian của một gói: pathCost = Σ routingCost(e) + protocolOverhead(path).

- Trọng số phải đứng yên trong suốt một lần chạy Dijkstra. Đó là lý do có bước chụp snapshot.

## 3.8. Điểm tổng hợp chuẩn hóa (mở rộng)

Nếu muốn so sánh nhiều tuyến trên nhiều tiêu chí khác đơn vị (delay, băng thông, tắc nghẽn, số hop, phân mảnh) thì phải chuẩn hóa từng tiêu chí về [0, 1] rồi cộng có trọng số. Điểm này dùng để so sánh và báo cáo, không dùng làm trọng số cho Dijkstra.

normalized(x) = (x - minValue) / (maxValue - minValue)

routingScore = W_DELAY      * normalized(totalDelay)

+ W_BANDWIDTH  * normalized(totalTransmission)

+ W_CONGESTION * normalized(congestionPenalty)

+ W_HOPS       * normalized(hopCount)

+ W_FRAGMENT   * normalized(fragmentPenalty)

# Phần 4. Chi tiết 11 bước

Mỗi bước có cùng một khung: bảng tóm tắt (mục đích, đầu vào, đầu ra, module), rồi cách làm gợi ý, code minh họa, lỗi hay gặp và cách kiểm tra. Code chỉ là gợi ý ý tưởng, không phải bản cuối. Khi giao cho AI, dùng làm đặc tả để AI không tự chế cách khác.

## Giai đoạn 1 – Xây dựng hạ tầng (bước 1–4)

Quyết định sẽ kéo cáp như thế nào.

### Bước 1 – Load / Create topology

| Mục đích | Có được bản đồ mạng gồm node (router, switch, host) và edge (liên kết khả thi). |
| --- | --- |
| Đầu vào | nodes.csv, edges.csv (hoặc bộ sinh mạng ngẫu nhiên để benchmark). |
| Đầu ra | Graph có danh sách node, danh sách edge và adjacency. |
| Module | IOManager (đọc file), Graph (lưu trữ). Chưa chạy thuật toán nào. |

Cách làm gợi ý

- Đọc từng dòng, bỏ qua dòng trống và dòng bắt đầu bằng # (isSkippableLine).

- Tách trường bằng stringstream + getline(ss, field, ','), đổi chuỗi sang enum bằng stringToNodeType, stringToMediaType.

- Gọi graph.addNode(...), graph.addEdge(...). Với edge vô hướng, đẩy edgeId vào adj[u] và adj[v].

- Adjacency lưu edgeId chứ không lưu node kề. Hai node có thể có hai edge ứng viên (đồng và quang), nếu chỉ lưu node kề sẽ mất thông tin chọn cáp nào.

struct Graph {

vector<Node> nodes;

vector<Edge> edges;

vector<vector<int>> adj;              // adj[u] = danh sách edgeId

int V() const { return nodes.size(); }

int E() const { return edges.size(); }

void addEdge(const Edge& e) {

edges.push_back(e);

adj[e.u].push_back(e.id);         // id trùng với chỉ số trong vector

adj[e.v].push_back(e.id);

}

};

int otherEndpoint(const Edge& e, int u) { return e.u == u ? e.v : e.u; }

Lỗi hay gặp

- Id node không liên tục hoặc không bắt đầu từ 0 làm truy cập vector sai. Ép id = chỉ số và validate.

- Quên đẩy edge vào adjacency của đầu còn lại.

- Để IOManager chứa luôn logic kiểm tra, sau này khó tái sử dụng. Kiểm tra để ở Validation.

Cách kiểm tra

Tổng kích thước các adj[u] phải bằng đúng 2 × E. In ra danh sách node và edge, đối chiếu với mạng vẽ tay.

### Bước 2 – Validate physical constraints

| Mục đích | Loại các liên kết không thể xây trong thực tế, để Kruskal chỉ xét cạnh khả thi. |
| --- | --- |
| Đầu vào | Graph vừa nạp, bảng profile media. |
| Đầu ra | Tập edge hợp lệ, kèm lý do với edge bị loại (dùng cho báo cáo). |
| Module | Validation: isValidEdge, isPhysicallyFeasible, checkMaxLength, checkPortCapacity. |

Cách làm gợi ý

- Port limit: router A có 4 cổng thì không nối được dây thứ 5.

- Media limit: cáp đồng không truyền xa quá khoảng 100 m.

- Max segment length: length không được vượt maxSegmentLength của loại cáp.

- Nếu vi phạm thì loại edge đó và ghi lý do dạng chuỗi, ví dụ REJECT edge 8: length 130 > 100 (COPPER).

Điều chỉnh đề xuất Có hai loại kiểm tra khác nhau. Kiểm tra tĩnh (độ dài, giá trị hợp lệ) làm được ngay khi nạp dữ liệu. Kiểm tra port phụ thuộc vào cạnh nào đã được chọn nên phải làm trong vòng lặp Kruskal (canSelectEdge), không lọc trước, vì lúc lọc chưa cạnh nào được chọn nên usedPorts đều bằng 0. Khi có ràng buộc bậc (port), kết quả không còn là MST tối ưu tuyệt đối mà là một cây khung tham lam có ràng buộc. Nếu thầy hỏi, cần phân biệt được hai khái niệm này.

bool isStaticFeasible(const Edge& e) {                 // chạy một lần khi nạp

return e.length <= e.maxSegmentLength;

}

bool canSelectEdge(const Edge& e, const Graph& g, DSU& dsu) {   // chạy trong Kruskal

if (dsu.find(e.u) == dsu.find(e.v)) return false;           // tạo chu trình

if (g.nodes[e.u].usedPorts >= g.nodes[e.u].totalPorts) return false;

if (g.nodes[e.v].usedPorts >= g.nodes[e.v].totalPorts) return false;

return true;

}

Cách kiểm tra

Tạo dữ liệu cố ý sai: edge dài quá mức, node hết port, bandwidth ≤ 0, currentLoad = 1.5. Chương trình phải báo lỗi rõ ràng chứ không crash.

### Bước 3 – Calculate cabling cost

| Mục đích | Gán cho mỗi edge hợp lệ một chi phí xây dựng (tiền), làm trọng số cho Kruskal. |
| --- | --- |
| Đầu vào | Edge hợp lệ, profile media, terrainFactor. |
| Đầu ra | cablingCost của từng edge. |
| Module | CostModel: calculateCablingCost. |

Cách làm gợi ý

- Cài đúng công thức ở mục 3.1: lắp đặt + độ dài × đơn giá × địa hình + thiết bị + bảo trì.

- Viết hàm chỉ tính, không in và không sửa edge. Kết quả lưu vào vector<double> cablingCost (theo edgeId) hoặc trường trong Edge.

- Tách từng thành phần để báo cáo được: struct CostBreakdown { install, material, equipment, maintenance, total; }.

Lỗi hay gặp

- Nhầm đơn vị: length tính bằng mét nhưng đơn giá theo km.

- Hard-code đơn giá trong hàm thay vì đọc từ dữ liệu hoặc Config.

Cách kiểm tra

Tính tay một cạnh (xem ví dụ 2098 ĐV ở mục 3.1) và so với kết quả code. Tăng terrainFactor thì chi phí phải tăng; đổi media thì thứ tự cạnh có thể đổi.

### Bước 4 – Kruskal → MST / Base topology (+ backup)

| Mục đích | Chọn tập cáp tối thiểu nối mọi node với tổng chi phí thấp nhất, rồi thêm đường dự phòng. |
| --- | --- |
| Đầu vào | Edge hợp lệ và cablingCost. |
| Đầu ra | MSTResult{edgeIds, totalCost, connected} và danh sách backup. Hợp của hai tập là topology đã xây. |
| Module | DSU, Kruskal: buildMST, compareEdges, canSelectEdge, selectBackupLinks. |

Cách làm gợi ý – Kruskal

- Sắp xếp edge theo cablingCost tăng dần. Thêm tie-breaker (cùng chi phí thì theo id) để kết quả tái lập được.

- Duyệt lần lượt: nếu canSelectEdge thì dsu.unite(u, v), tăng usedPorts hai đầu, thêm vào MST.

- Dừng khi đủ V−1 cạnh. Nếu duyệt hết mà chưa đủ thì đồ thị không liên thông (hoặc bị chặn bởi port): báo không có spanning tree.

MSTResult buildMST(Graph& g, const vector<double>& cost) {

vector<int> order = feasibleEdgeIds(g);

sort(order.begin(), order.end(), [&](int a, int b) {

if (cost[a] != cost[b]) return cost[a] < cost[b];

return a < b;                                   // tie-breaker

});

DSU dsu(g.V());

MSTResult r;

for (int id : order) {

const Edge& e = g.edges[id];

if (!canSelectEdge(e, g, dsu)) continue;

dsu.unite(e.u, e.v);

g.nodes[e.u].usedPorts++;  g.nodes[e.v].usedPorts++;

r.edgeIds.push_back(id);   r.totalCost += cost[id];

}

r.connected = (int)r.edgeIds.size() == g.V() - 1;

return r;

}

DSU (find có nén đường đi, unite theo hạng)

int DSU::find(int x) { return parent[x] == x ? x : parent[x] = find(parent[x]); }

bool DSU::unite(int a, int b) {

a = find(a); b = find(b);

if (a == b) return false;

if (rnk[a] < rnk[b]) swap(a, b);

parent[b] = a;

if (rnk[a] == rnk[b]) rnk[a]++;

return true;

}

Cách làm gợi ý – Backup links

- Cách đơn giản (khuyên dùng): sau MST, duyệt các cạnh chưa chọn theo chi phí tăng dần, thêm k cạnh đầu tiên còn thỏa port. k là tham số cấu hình.

- Cách tốt hơn (nếu còn thời gian): với mỗi cạnh cầu trong MST, tìm cạnh rẻ nhất ngoài cây nối hai nửa cây bị tách ra (findBackupForTreeEdge). Mỗi cạnh chính khi đó đều có một đường thay thế.

- Đánh dấu cạnh bằng cờ isBuilt và isBackup, không cần tạo Graph mới. Dijkstra chỉ xét cạnh isBuilt && isUp.

- Ghi lại chi phí của độ tin cậy: tổng chi phí MST so với MST + backup (ví dụ ở Phần 6 là tăng khoảng 90% chi phí cáp).

Lỗi hay gặp

- Cập nhật usedPorts cho cạnh bị loại vì chu trình (chỉ cập nhật khi chọn thật).

- Không có tie-breaker nên hai lần chạy cho hai MST khác nhau khi có cạnh cùng chi phí.

- Kruskal sửa trực tiếp usedPorts của Graph gốc rồi chạy lại lần hai cho kết quả sai. Reset trạng thái trước mỗi lần chạy.

Cách kiểm tra

- MST có đúng V−1 cạnh, liên thông, không chu trình.

- totalCost đúng bằng tổng chi phí từng cạnh được chọn.

- Đối chiếu với MST tính tay ở Phần 6. Đồ thị không liên thông phải báo lỗi rõ ràng.

## Giai đoạn 2 – Chuẩn bị truyền tin (bước 5–6)

Đây là lúc mạng bắt đầu có traffic.

### Bước 5 – Create packet

| Mục đích | Tạo gói tin cần gửi, mang đủ thông tin để các mô hình tính đúng. |
| --- | --- |
| Đầu vào | packets.csv hoặc bộ sinh ngẫu nhiên theo kịch bản. |
| Đầu ra | Packet{source, destination, sizeBytes, protocol, newConnection, canFragment, qosType}. |
| Module | Packet.h, IOManager::loadPackets, Validation::isValidPacket. |

Cách làm gợi ý

- Validate: nguồn ≠ đích, cả hai tồn tại, sizeBytes > 0.

- Chuẩn bị vài gói mẫu có mục đích rõ để demo: gói thoại nhỏ (200 B, UDP, REAL_TIME), gói file lớn (64 KB, TCP, BULK_DATA), gói điều khiển ngắn (64 B, CONTROL), gói 3000 B có và không có DF.

- Cùng cặp nguồn/đích nhưng khác QoS là cách demo chính sách chọn đường khác nhau.

Cách kiểm tra

Nạp một file packet cố ý sai (size âm, nguồn = đích, node không tồn tại) và xác nhận bị từ chối.

### Bước 6 – Snapshot network state

| Mục đích | Chụp trạng thái mạng tại thời điểm tìm đường để Dijkstra chạy trên trọng số không đổi. |
| --- | --- |
| Đầu vào | Trạng thái hiện tại của Graph: link up/down, currentLoad, queueDelay. |
| Đầu ra | NetworkSnapshot, bản sao chỉ đọc của các giá trị động. |
| Module | Simulator::snapshotNetworkState. |

Lưu ý Đây là bước rất quan trọng. Dijkstra đòi hỏi trọng số không đổi trong lúc chạy. Cách làm đúng: chụp ảnh, tính toán trên ảnh đó, sau đó mới cập nhật trạng thái thật ở bước 9. Nhờ vậy kết quả cũng tái lập được khi debug.

Cách làm gợi ý

struct NetworkSnapshot {

vector<bool>   isUp;         // theo edgeId

vector<double> load;

vector<double> queueDelay;

};

NetworkSnapshot Simulator::snapshotNetworkState() const {

NetworkSnapshot s;

for (const Edge& e : graph.edges) {

s.isUp.push_back(e.isUp);

s.load.push_back(e.currentLoad);

s.queueDelay.push_back(e.queueDelay);

}

return s;

}

- Chụp một lần cho mỗi packet (đơn giản nhất). Nếu muốn nhanh hơn có thể chụp theo lô, nhưng phải nói rõ trong báo cáo.

- findShortestPath nhận snapshot làm tham số (hoặc đọc const), tuyệt đối không sửa currentLoad bên trong Dijkstra.

Cách kiểm tra

Sau khi chạy Dijkstra, so sánh trạng thái Graph trước và sau: phải giống hệt nhau.

## Giai đoạn 3 – Tìm đường và truyền (bước 7–9)

Đây là lúc Dijkstra làm việc.

### Bước 7 – Dijkstra (dynamic routing cost)

| Mục đích | Tìm đường có tổng routing cost nhỏ nhất từ nguồn đến đích trên topology đã xây. |
| --- | --- |
| Đầu vào | Graph (chỉ cạnh isBuilt), snapshot, packet, nguồn, đích. |
| Đầu ra | dist[], parent[], parentEdge[]. |
| Module | Dijkstra: findShortestPath, relaxEdge. Trọng số lấy từ CostModel::calculateRoutingCost. |

Cách làm gợi ý

using State = pair<double,int>;                        // (dist, node)

priority_queue<State, vector<State>, greater<State>> pq;

dist.assign(V, INF);  dist[src] = 0.0;  pq.push({0.0, src});

while (!pq.empty()) {

auto [d, u] = pq.top();  pq.pop();

if (d != dist[u]) continue;                        // bỏ bản ghi cũ

if (u == dst) break;                               // dừng sớm

for (int id : graph.adj[u]) {

const Edge& e = graph.edges[id];

if (!e.isBuilt || !snap.isUp[id]) continue;    // chỉ cạnh đã xây và đang UP

int v = otherEndpoint(e, u);

double w = calculateRoutingCost(packet, e, graph.nodes[v], snap);

if (!isfinite(w)) continue;                    // DF vượt MTU, v.v.

if (dist[v] > dist[u] + w) {

dist[v] = dist[u] + w;

parent[v] = u;  parentEdge[v] = id;

pq.push({dist[v], v});

}

}

}

Điều chỉnh đề xuất Mẹo tách lỗi: cho findShortestPath nhận hàm tính trọng số như một tham số (std::function<double(const Edge&, const Node&)>). Khi đó test Dijkstra độc lập với mô hình chi phí, ví dụ với trọng số bằng 1 (đếm hop) hoặc bằng length. Khi có lỗi sẽ biết ngay lỗi nằm ở thuật toán hay ở công thức.

Lỗi hay gặp

- Bỏ dòng if (d != dist[u]) continue;, làm chạy chậm và đôi khi sai.

- Chỉ lưu parent theo node nên mất thông tin edge nào đã dùng khi có cạnh song song. Lưu thêm parentEdge.

- Quên bỏ qua link down hoặc cạnh chưa được xây, khiến Dijkstra đi qua cáp không tồn tại.

- Trộn đơn vị khi cộng chi phí (giây với ĐV).

- Để trọng số âm hoặc NaN. Dijkstra không xử lý được trọng số âm.

Cách kiểm tra

Với trọng số hop count, so với BFS. Với dữ liệu mẫu, so với đường tính tay ở Phần 6. Thay queueDelay hoặc load thì đường đi phản ánh ngay ở lần chạy sau.

### Bước 8 – Reconstruct path

| Mục đích | Dijkstra chỉ cho khoảng cách. Cần truy vết ngược để có đường đi cụ thể. |
| --- | --- |
| Đầu vào | parent[], parentEdge[], đích. |
| Đầu ra | PathResult{reachable, nodes[], edges[], totalCost, hopCount}. |
| Module | Dijkstra hoặc PathResult. |

PathResult buildPath(int src, int dst) {

PathResult r;

if (dist[dst] == INF) { r.reachable = false; return r; }   // không có đường

for (int v = dst; v != src; v = parent[v]) {

r.nodes.push_back(v);

r.edges.push_back(parentEdge[v]);

}

r.nodes.push_back(src);

reverse(r.nodes.begin(), r.nodes.end());

reverse(r.edges.begin(), r.edges.end());

r.reachable = true;  r.totalCost = dist[dst];  r.hopCount = r.edges.size();

return r;

}

Lỗi hay gặp

- Quên kiểm tra reachable trước khi truy vết, gây vòng lặp vô hạn hoặc truy cập sai chỉ số.

- Quên đảo ngược, in ra đường từ đích về nguồn.

Cách kiểm tra

In đường đi dạng H1 -> R1 -> R2 -> R4 -> H2. Tổng chi phí các edge trên đường phải khớp totalCost.

### Bước 9 – Simulate transmission

| Mục đích | Cho gói tin bay qua đường vừa tìm, tính độ trễ thực tế và cập nhật trạng thái mạng. |
| --- | --- |
| Đầu vào | PathResult, packet, trạng thái Graph thật. |
| Đầu ra | SimulationResult{delivered, totalDelay, components, hops, fragments, congestedLinks} và Graph đã cập nhật tải. |
| Module | Simulator::sendPacket, updateNetworkState, PacketRules, ProtocolModel. |

Cách làm gợi ý

- Duyệt từng edge trên đường đi, tính đủ 4 thành phần delay như mục 3.2 (dùng cùng hàm với CostModel để hai nơi không lệch nhau).

- Kiểm tra MTU tại từng edge. Nếu gói lớn hơn MTU và được phân mảnh thì cộng fragmentPenalty và ghi số mảnh. Nếu bị DF thì gói bị drop (MTU_DF).

- Cộng protocolOverhead một lần cho cả đường nếu TCP kết nối mới.

- Cập nhật tải sau khi truyền xong (xem gợi ý dưới).

Quy tắc cập nhật tải (cần thống nhất)

Một gói đơn lẻ gần như không làm link đầy, nên cần một quy tắc để tải tăng và giảm có ý nghĩa. Gợi ý: dùng một cửa sổ thời gian mô phỏng ngắn.

loadDelta   = dTrans / LOAD_WINDOW_SECONDS;            // ví dụ cửa sổ = 1 ms

edge.currentLoad = min(1.0, edge.currentLoad + loadDelta);

// mỗi bước thời gian: currentLoad *= LOAD_DECAY;   // tải giảm dần khi hết traffic

Ví dụ: gói 1500 B qua link 1 Gbps mất 12 µs, cửa sổ 1 ms thì tải tăng 1.2%, 70 gói liên tiếp sẽ đẩy tải vượt ngưỡng 0.8. LOAD_WINDOW_SECONDS và LOAD_DECAY là hằng số trong Config.h.

Lỗi hay gặp

- Công thức delay ở CostModel và ở Simulator viết hai lần rồi lệch nhau. Chỉ viết một lần, gọi lại.

- Cập nhật tải nhưng không giới hạn ở 1.0, làm penalty vượt tầm kiểm soát.

- Cộng overhead TCP cho mỗi hop thay vì một lần cho cả đường.

Cách kiểm tra

Tổng delay của đường đi tính tay phải bằng kết quả mô phỏng. Gửi liên tiếp nhiều gói thì currentLoad trên đường đó phải tăng dần.

## Giai đoạn 4 – Xử lý sự kiện và báo cáo (bước 10–11)

Đây là lúc mạng phản ứng với những thay đổi.

### Bước 10 – Event? (có sự kiện gì không)

| Mục đích | Phát hiện tắc nghẽn hoặc đứt cáp và quyết định có cần tính lại đường không. |
| --- | --- |
| Đầu vào | Trạng thái Graph sau khi truyền, danh sách sự kiện trong scenario. |
| Đầu ra | Quyết định: giữ đường, reroute, hoặc drop. Nếu có sự kiện thì quay lại bước 5 hoặc 6. |
| Module | Simulator::applyEvent, Reliability: setLinkState, isConnected, rerouteIfNeeded. |

Hai loại sự kiện chính

- Congestion (tắc nghẽn): nếu currentLoad vượt ngưỡng (ví dụ > 0.8) thì kích hoạt congestionPenalty và quyết định có chạy lại Dijkstra để reroute không.

- Failure (đứt cáp): đặt isUp = false, kiểm tra đường hiện tại còn dùng được không. Nếu hỏng thì chạy lại Dijkstra. Nếu mạng mất liên thông thì gói bị drop (NO_ROUTE).

Cách làm gợi ý

sort(events.begin(), events.end(), byTime);            // sự kiện theo thời gian

for (const Packet& pk : packets) {

while (nextEvent && nextEvent->time <= simTime) applyEvent(*nextEvent++);

NetworkSnapshot snap = snapshotNetworkState();     // bước 6

PathResult path = findShortestPath(graph, snap, pk);   // bước 7-8

if (!path.reachable) { reportDrop(pk, "NO_ROUTE"); continue; }

SimulationResult r = transmitPacket(pk, path);     // bước 9

updateNetworkState(r);

log(pk, path, r);                                  // bước 11

}

- Sự kiện lấy từ scenarios/*.csv (LINK_DOWN, LINK_UP, LOAD_UPDATE, DELAY_UPDATE) để đổi kịch bản mà không sửa code.

- Tránh reroute liên tục (flapping): chỉ đổi đường khi đường mới tốt hơn đường cũ một biên rõ ràng, ví dụ newCost < 0.9 × oldCost.

- Sau LINK_DOWN, dùng BFS (isConnected) để biết nguồn và đích còn liên thông không, trước khi chạy Dijkstra cho chắc.

Lỗi hay gặp

- Đặt link down nhưng quên cập nhật snapshot của lần tìm đường kế tiếp.

- Reroute vô hạn giữa hai đường có chi phí gần bằng nhau.

- Không phân biệt gói bị drop vì không có đường (NO_ROUTE) và vì vi phạm DF (MTU_DF).

Cách kiểm tra

Tăng tải đường chính từ 0.2 lên 0.95 thì đường đổi. Tắt một edge trên đường thì có đường mới. Tắt edge không nằm trên đường thì không cần reroute. Tắt đủ nhiều edge thì gói bị drop.

### Bước 11 – Report results

| Mục đích | Trình bày kết quả rõ ràng, có bằng chứng và so sánh trước/sau tối ưu. |
| --- | --- |
| Đầu vào | MSTResult, các PathResult và SimulationResult. |
| Đầu ra | Bảng in ra màn hình và file log/CSV. |
| Module | Reporter: printMSTReport, printPathReport, printSimulationReport, saveCSV. |

Nội dung report

- Đường đi: A -> B -> C -> D, tổng độ trễ (ms), số hop, số mảnh phân mảnh.

- Các link bị tắc nghẽn, trạng thái packet (đã đến hay bị drop và lý do).

- Tổng chi phí xây (cabling + thiết bị), có tách thành phần.

So sánh trước/sau tối ưu: ba phép so sánh gợi ý

| So sánh | Baseline (trước) | Sau tối ưu | Chứng minh điều gì |
| --- | --- | --- | --- |
| Chi phí xây | Xây mọi edge hợp lệ | MST (+ backup) | Kruskal tiết kiệm bao nhiêu % chi phí |
| Chất lượng đường | Đường ít hop nhất (bỏ qua tải) | Dijkstra theo routing cost | Tính đến tải và băng thông cho delay thấp hơn khi mạng bận |
| Độ tin cậy | MST thuần, một link đứt | MST + backup, một link đứt | Backup giữ được liên lạc, tỉ lệ gói đến đích cao hơn |

Cách kiểm tra

Chạy lại kịch bản với cùng dữ liệu hai lần: output phải giống hệt nhau. Log CSV mở được bằng Excel để làm biểu đồ cho báo cáo.

# Phần 5. Kiến trúc project và data contract

Phần này cần chốt trước khi code song song. Nguyên tắc quan trọng nhất: không ai được tự định nghĩa lại Node, Edge, Packet. Struct lõi chốt ngay tuần 1, sau đó mọi module cùng dùng.

## 5.1. Cây thư mục

PBL2/

|-- include/

|   |-- Config.h  Types.h  Node.h  Edge.h  Packet.h  PathResult.h

|   |-- Graph.h  DSU.h  Validation.h

|   |-- CostModel.h  PacketRules.h  ProtocolModel.h

|   |-- Kruskal.h  Dijkstra.h  Reliability.h  STPSimulator.h

|   |-- Scenario.h  Simulator.h  IOManager.h  Reporter.h

|-- src/                      (file .cpp tương ứng với từng header)

|-- data/

|   |-- nodes.csv  edges.csv  packets.csv

|   |-- scenarios/  basic.csv  congestion.csv  failure.csv  qos.csv  mtu.csv

|-- tests/                    (mỗi module một file test + dữ liệu mẫu)

|-- docs/                     (báo cáo, sơ đồ, log kết quả)

|-- main.cpp

Điều chỉnh đề xuất Cây thư mục trong plan gốc thiếu Validation, PacketRules, ProtocolModel, STPSimulator, Scenario, PathResult dù các mục sau đều dùng đến. Cây trên đã bổ sung, kèm thư mục tests/ để mỗi module có test riêng thay vì sửa main tạm thời.

## 5.2. Khu vực nào chứa gì

| Khu vực | Được phép chứa | Không được chứa |
| --- | --- | --- |
| include/ | Struct, enum, khai báo hàm, constexpr | Thân thuật toán dài, đọc file, in menu |
| src/ | Cài đặt module, công thức, thuật toán, validation | Nhập liệu và menu của người dùng |
| data/ | Node, edge, packet, scenario thực nghiệm | Code C++ |
| main.cpp | Khởi tạo, gọi IO, Kruskal, Dijkstra, Simulator, menu, report | Vòng lặp sort/heap/DSU, công thức chi phí |

## 5.3. Data contract (định dạng file)

Dùng CSV cho mọi file dữ liệu (plan gốc chỗ ghi CSV, chỗ ghi TXT; thống nhất về CSV). Dòng bắt đầu bằng # là comment. Data không chứa logic, cho phép đổi kịch bản mà không sửa code.

nodes.csv

id,type,totalPorts,processingTime,deviceCost

0,ROUTER,4,0.00010,500

1,ROUTER,4,0.00012,500

4,HOST,1,0.00000,0

edges.csv

id,u,v,up,length,media,bandwidthMbps,currentLoad,queueDelay,mtu,propagationSpeed,

maxSegmentLength,terrainFactor,unitPrice,installationCost,equipmentCost,maintenanceCost

0,0,1,1,400,FIBER,1000,0.20,0.00005,1500,2e8,2000,1.0,5,50,40,8

(Dòng tiêu đề thật là một dòng; ở đây ngắt dòng để vừa trang.)

packets.csv

id,source,destination,sizeBytes,protocol,newConnection,canFragment,qosType

1,4,5,1500,UDP,0,1,REAL_TIME

2,4,5,65536,TCP,1,1,BULK_DATA

scenarios/*.csv

scenario,eventType,targetId,value,time

F1,LINK_DOWN,0,0,10.0

C1,LOAD_UPDATE,0,0.95,15.0

## 5.4. Struct lõi (khung gợi ý)

enum class NodeType   { ROUTER, SWITCH, HOST };

enum class MediaType  { COPPER, FIBER };

enum class Protocol   { TCP, UDP };

enum class PacketType { REAL_TIME, BULK_DATA, CONTROL };

enum class EventType  { LINK_DOWN, LINK_UP, LOAD_UPDATE, DELAY_UPDATE };

enum class ForwardingState { FORWARDING, BLOCKING, DOWN };

struct Node {

int id;  NodeType type;

int totalPorts;  int usedPorts = 0;

double processingTime;                  // giây

double deviceCost;

};

struct Edge {

int id, u, v;

bool isUp = true, isBuilt = false, isBackup = false;

double length;                          // m

MediaType media;

double bandwidthMbps, currentLoad, queueDelay;   // Mbps, [0,1], giây

int mtu;  double propagationSpeed;      // byte, m/s

double maxSegmentLength, terrainFactor;

double unitPrice, installationCost, equipmentCost, maintenanceCost;

};

struct Packet {

int id, source, destination;

int sizeBytes;  Protocol protocol;

bool newConnection, canFragment;  PacketType qosType;

};

struct PathResult { bool reachable=false; vector<int> nodes, edges;

double totalCost=0; int hopCount=0; };

struct MSTResult  { vector<int> edgeIds; double totalCost=0; bool connected=false; };

## 5.5. Hằng số trong Config.h

| Nhóm | Hằng số |
| --- | --- |
| Chung | INF = numeric_limits<double>::infinity(), IP_HEADER_BYTES = 20, CONTROL_PACKET_BYTES = 64 |
| Congestion | LOAD_THRESHOLD = 0.80, CONGESTION_GAIN = 9.0, MAX_LOAD = 1.0 |
| Cập nhật tải | LOAD_WINDOW_SECONDS, LOAD_DECAY |
| QoS | Trọng số W_TRANS, W_PROP, W_PROC, W_QUEUE cho từng loại gói |
| Reroute | REROUTE_MARGIN = 0.9 (đổi đường khi tốt hơn ít nhất 10%) |
| Backup | BACKUP_LINK_COUNT (k) |

Không hard-code 0.8, 100, 1e6 rải rác trong code. Mọi con số chính sách đều đặt tên và để trong Config.h.

## 5.6. Quy ước code

| Quy tắc | Thống nhất |
| --- | --- |
| Ngôn ngữ | C++17, dùng STL: vector, queue, priority_queue, sort, unordered_map nếu cần |
| Tên file | PascalCase: Graph.h, Dijkstra.cpp, CostModel.cpp |
| Tên hàm, biến | camelCase: calculateRoutingCost, edgeId, nodeId |
| Tên struct | PascalCase: Node, Edge, Packet, PathResult |
| Đơn vị nội bộ | byte, Mbps, m, s. Chỉ đổi sang ms và ĐV khi in report |
| I/O | IOManager lo đọc/ghi file. Thuật toán lõi không tự đọc dữ liệu, không cout |
| Kiểm thử | Mỗi module có scenario kiểm chứng. Không test bằng cách sửa main tạm thời |

## 5.7. main.cpp chỉ điều phối

int main() {

Graph graph;  IOManager io;  Reporter reporter;

io.loadNodes("data/nodes.csv", graph);

io.loadEdges("data/edges.csv", graph);

io.validateAll(graph);

MSTResult mst = buildMST(graph);                  // bước 4 (+ backup)

reporter.printMSTReport(mst);

Scenario scenario = io.loadScenario("data/scenarios/basic.csv");

Simulator sim(graph, Config{});

SimulationResult res = sim.runScenario(scenario); // bước 5-10

reporter.printSimulationReport(res);              // bước 11

}

Lưu ý Không viết vòng lặp Kruskal, priority_queue của Dijkstra, công thức delay, trọng số QoS hay congestion penalty trực tiếp trong main.cpp.

## 5.8. Thêm một tính năng mới thì đặt ở đâu

Trước khi code, xác định tính năng thuộc nhóm nào, từ đó biết nó nằm ở include/, src/, data/ hay main:

| Nhóm | Ví dụ | Nằm ở |
| --- | --- | --- |
| Physical planning | Giá cáp, port, độ dài tối đa | CostModel, Validation, Kruskal |
| Routing cost | Delay, MTU, QoS, TCP/UDP | CostModel, PacketRules, ProtocolModel |
| Network state | Load, queue, snapshot, sự kiện | Simulator, Scenario |
| Reliability | Link down, reroute, backup, STP | Reliability, STPSimulator |
| Reporting | Bảng, log, so sánh | Reporter |

# Phần 6. Ví dụ chạy tay trên mạng 6 node

Ví dụ này dùng làm đáp án chuẩn cho test: lập data từ các bảng dưới, chạy chương trình, so kết quả. Mọi con số đã được kiểm bằng một script tính lại độc lập theo đúng công thức ở Phần 3.

## 6.1. Mạng mẫu

Bốn router R1–R4 tạo lõi mạng, hai host H1 và H2 gắn vào R1 và R4. Host chỉ có 1 port nên chỉ nối được một cáp.

| id | Tên | Loại | Số port | Processing | deviceCost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | R1 | ROUTER | 4 | 100 µs | 500 |
| 1 | R2 | ROUTER | 4 | 120 µs | 500 |
| 2 | R3 | ROUTER | 4 | 150 µs (chậm hơn) | 500 |
| 3 | R4 | ROUTER | 4 | 100 µs | 500 |
| 4 | H1 | HOST | 1 | 0 | 0 |
| 5 | H2 | HOST | 1 | 0 | 0 |

Các edge ứng viên (cáp quang: queue nền 50 µs, tải ban đầu 0.2; cáp đồng: queue nền 20 µs, tải 0.05; MTU 1500 cho tất cả; tốc độ lan truyền 2×10^8 m/s):

| id | Nối | Media | Dài (m) | Địa hình | BW (Mbps) | Chi phí cáp (ĐV) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e0 | R1–R2 | FIBER | 400 | 1.0 | 1000 | 2098 |  |
| e1 | R2–R4 | FIBER | 500 | 1.0 | 1000 | 2598 |  |
| e2 | R1–R3 | FIBER | 450 | 1.2 | 10000 | 2798 | Băng thông lớn |
| e3 | R3–R4 | FIBER | 600 | 1.0 | 10000 | 3098 | Băng thông lớn |
| e4 | R2–R3 | FIBER | 300 | 1.0 | 1000 | 1598 |  |
| e5 | R1–R4 | FIBER | 1200 | 1.5 | 1000 | 9098 | Đắt nhất |
| e6 | R1–H1 | COPPER | 40 | 1.0 | 100 | 115 |  |
| e7 | R4–H2 | COPPER | 50 | 1.0 | 100 | 135 |  |
| e8 | R2–H1 | COPPER | 130 | 1.0 | 100 | 295 | LOẠI: 130 > 100 m |

## 6.2. Kruskal và backup

| Thứ tự | Edge | Chi phí | Quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | e6 (R1–H1) | 115 | Chọn |
| 2 | e7 (R4–H2) | 135 | Chọn |
| 3 | e4 (R2–R3) | 1598 | Chọn |
| 4 | e0 (R1–R2) | 2098 | Chọn |
| 5 | e1 (R2–R4) | 2598 | Chọn. Đủ V−1 = 5 cạnh, mạng liên thông |
| 6 | e2 (R1–R3) | 2798 | Bỏ: tạo chu trình |
| 7 | e3 (R3–R4) | 3098 | Bỏ: tạo chu trình |
| 8 | e5 (R1–R4) | 9098 | Bỏ: tạo chu trình |

MST gồm e0, e1, e4, e6, e7: chi phí cáp 6544 ĐV, cộng thiết bị 2000 là 8544 ĐV. Cây này có dạng hình sao quanh R2, nên giữa H1 và H2 chỉ có đúng một đường: H1–R1–R2–R4–H2.

Với k = 2, hai cạnh rẻ nhất chưa chọn và vẫn thỏa port là e2 và e3. Chúng tạo thêm đường thay thế H1–R1–R3–R4–H2. Số port đã dùng sau khi thêm: R1 = 3, R2 = 3, R3 = 3, R4 = 3 (đều ≤ 4).

| Phương án | Chi phí cáp | Kèm thiết bị | So với xây tất cả (cáp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây mọi edge hợp lệ (e0–e7) | 21538 | 23538 | Mốc so sánh |
| MST (e0, e1, e4, e6, e7) | 6544 | 8544 | Rẻ hơn 69.6% |
| MST + backup (thêm e2, e3) | 12440 | 14440 | Rẻ hơn 42.2% |

Chi phí của độ tin cậy: thêm hai cạnh backup làm chi phí cáp tăng 5896 ĐV (+90.1% so với MST, +69.0% nếu tính cả thiết bị). Đây là con số đáng đưa vào báo cáo để nói về sự đánh đổi giữa tiết kiệm và dự phòng.

## 6.3. Dijkstra: gói 1500 byte từ H1 đến H2

Hai đường ứng viên: Đường A = H1–R1–R2–R4–H2 (e6, e0, e1, e7) và Đường B = H1–R1–R3–R4–H2 (e6, e2, e3, e7). Trọng số theo bảng QoS ở mục 3.4.

Thành phần delay thực tế khi mạng rảnh (µs)

| Đường | Transmission | Propagation | Processing | Queue | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (qua R2) | 264.0 | 5.0 | 320.0 | 140.0 | 728.9 |
| B (qua R3) | 242.4 | 5.7 | 350.0 | 140.0 | 738.1 |

Đường B có hai link 10 Gbps nên truyền nhanh hơn 21.6 µs, nhưng router R3 chậm hơn (150 µs so với 120 µs) làm mất 30 µs. Hai yếu tố gần cân bằng, nên chính sách QoS quyết định chọn đường nào:

| Điều kiện | QoS | Cost đường A (ms) | Cost đường B (ms) | Dijkstra chọn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mạng rảnh | REAL_TIME | 1.0090 | 1.0181 | A (qua R2) |
| Mạng rảnh | BULK_DATA | 1.2570 | 1.2229 | B (qua R3) |
| e0 tải 0.95 (penalty 6.06) | REAL_TIME | 1.7683 | 1.0181 | B |
| e0 tải 0.95 | BULK_DATA | 1.5101 | 1.2229 | B |

Cùng nguồn, cùng đích, cùng mạng mà REAL_TIME và BULK_DATA chọn đường khác nhau; khi e0 nghẽn cả hai đều chuyển sang đường B. Đây đúng là hai demo bắt buộc của Tuần 4.

## 6.4. Sự kiện và các trường hợp biên

| Kịch bản | Kết quả mong đợi | Bài học |
| --- | --- | --- |
| e0 down, chỉ có MST | NO_ROUTE, gói bị drop | MST thuần không chịu được một link đứt |
| e0 down, MST + backup | Đường B, cost 1.0181 ms | Backup khôi phục liên lạc, Dijkstra reroute |
| e0 và e2 cùng down | NO_ROUTE dù có backup | R1 chỉ nối lõi qua e0 và e2. Backup hiện tại chịu 1 lỗi, không chịu 2 lỗi |
| Gói 3000 B, DF | NO_ROUTE (MTU_DF) | Vượt MTU 1500 trên mọi link, không được phân mảnh |
| Gói 3000 B, được phân mảnh (BULK) | Đi đường A, 3 mảnh mỗi link, delay khoảng 1.64 ms | Delay tăng từ 0.73 ms lên 1.64 ms: gói lớn gấp đôi nên truyền lâu hơn, cộng thêm penalty phân mảnh |
| TCP kết nối mới, đường A | Cộng thêm RTT ước lượng khoảng 0.67 ms | UDP không chịu overhead này |

Ghi chú Dùng ví dụ này theo thứ tự: (1) dựng data từ các bảng; (2) chạy Kruskal, so với 6.2; (3) chạy Dijkstra, so với 6.3; (4) chạy các sự kiện ở 6.4. Sai khác đến từ cách cài đặt ở đâu thì lần ngược về công thức tương ứng ở Phần 3.

# Phần 7. Lộ trình 6 tuần

Nhóm có hai người: Bạn A nghiêng về thuật toán, Bạn B nghiêng về mô hình mạng và dữ liệu. Mỗi tuần đều phải có sản phẩm chạy được, và các yếu tố thực tế được thêm dần theo lớp.

| Tuần | Mục tiêu | Bạn A | Bạn B | Mốc tích hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khung, data, graph, validation | Types, Graph, DSU khung | Config, IO, Validation | Nạp được data, validate xong |
| 2 | Kruskal + chi phí cáp + backup | DSU, Kruskal, backup | CablingCost, ràng buộc, report MST | MST đúng, có tổng chi phí |
| 3 | Dijkstra + delay + MTU + TCP/UDP | Dijkstra, path | Delay, MTU, protocol | Route chạy được |
| 4 | QoS + congestion + simulation | Routing cost, QoS | Simulator, snapshot, sự kiện | Route đổi theo trạng thái |
| 5 | Failure + reroute (+ STP) | Reliability, reroute | Kịch bản failure, phân tích backup, STP | Mất link vẫn xử lý được |
| 6 | Tích hợp, test, demo, báo cáo | Hiệu năng, đúng đắn | Menu, report, dataset, tài liệu | Bản demo hoàn chỉnh |

Điều chỉnh đề xuất So với plan gốc, backup links được chuyển lên Tuần 2 (ngay sau Kruskal) vì chúng là điều kiện để Dijkstra và reroute có ý nghĩa. Tuần 5 chỉ còn failure, reroute, phân tích độ tin cậy và STP (phần mở rộng).

Ghi chú Cân bằng khối lượng: Tuần 1 bạn B nặng hơn (parser, validation, dataset). Gợi ý chuyển phần dataset mẫu và bộ file sai sang bạn A. Tuần 2–3 bạn A nặng thuật toán, bạn B nặng mô hình. Tuần 4–5 chia đều. Tuần 6 cả hai làm tích hợp. Không nên mỗi người làm một thuật toán riêng đến cuối vì cả hai phụ thuộc vào Graph, Edge và CostModel.

## Tuần 1 – Dựng khung và hợp đồng code

Mục tiêu: chương trình đọc được topology và packet từ data, validate, có graph hoàn chỉnh. Chưa cần tối ưu route.

| Người | File | Việc cần làm (hàm chính) |
| --- | --- | --- |
| Cả hai | Ngày 1–2 | Chốt cost glossary và số liệu mẫu, format CSV Vẽ tay mạng mẫu 6–8 node và tính tay MST, đường ngắn nhất (có thể dùng Phần 6) Tạo repo, khung thư mục Cùng viết Types.h, Node.h, Edge.h, Packet.h, Config.h |
| Bạn A | Graph.h/.cpp, DSU.h | addNode, addEdge, getNeighbors, getEdge, buildAdjacency, V, E, otherEndpoint; khung DSU (find, unite) |
| Bạn B | IOManager, Validation, data/ | loadNodes, loadEdges, loadPackets, isSkippableLine, stringToNodeType và các hàm tương tự, isValidNode/Edge/Packet; dataset mẫu và bộ file sai |

Gợi ý cách làm

- Ngày 1–2 làm chung, chưa code song song. Struct lõi đã chốt thì không đổi tên nữa.

- Mạng vẽ tay chính là đáp án chuẩn cho Tuần 2–3. Làm kỹ ở tuần này sẽ tiết kiệm nhiều thời gian debug về sau.

- Khi giao AI, mỗi người giao đúng phần của mình, kèm 5 header đã chốt, và nói rõ không được tự định nghĩa lại struct.

Xong khi

- Project compile, main đọc 3 file data không crash.

- Từ chối: edge có node không tồn tại; bandwidth hoặc MTU ≤ 0; currentLoad ngoài [0, 1]; port hoặc packet size âm.

- Adjacency và danh sách edge nhất quán (tổng kích thước adj = 2E).

- Hai người dùng chung Types.h, không có struct trùng. Gắn tag week1-done.

## Tuần 2 – Kruskal, chi phí cáp và backup

Mục tiêu: từ topology đầy đủ, lọc edge khả thi, tính cabling cost, chạy Kruskal ra MST, thêm backup, báo cáo tổng chi phí.

| Người | File | Việc cần làm (hàm chính) |
| --- | --- | --- |
| Bạn A | DSU, Kruskal | DSU hoàn chỉnh (nén đường đi, gộp theo hạng); buildMST, compareEdges (tie-breaker), canSelectEdge; selectBackupLinks |
| Bạn B | CostModel, Validation, Reporter | calculateCablingCost (kèm CostBreakdown); isStaticFeasible, checkMaxLength, checkPortCapacity; printMSTReport (bảng cạnh, chi phí, so với xây tất cả) |

Gợi ý cách làm

- Test DSU riêng trước (vài trường hợp nhỏ), rồi mới ghép vào Kruskal.

- Đối chiếu MST với kết quả tính tay ở Phần 6: cạnh, thứ tự chọn, tổng 6544 ĐV.

- Kiểm tra port trong vòng lặp Kruskal và cập nhật usedPorts khi chọn thật. Reset trạng thái trước mỗi lần chạy.

- Report nên có bảng so sánh: xây tất cả, MST, MST + backup, và % tiết kiệm.

Xong khi

- MST có V−1 cạnh, liên thông, không chu trình; tổng chi phí = tổng chi phí từng cạnh.

- Đổi terrainFactor thì MST có thể đổi; đổi media thì thứ tự cạnh đổi.

- Node hết port thì edge bị loại; đồ thị không liên thông thì báo không có spanning tree.

- Backup links được chọn và ghi vào report. Ít nhất 5 test pass (T01–T05).

## Tuần 3 – Dijkstra, độ trễ, MTU và TCP/UDP

Mục tiêu: tìm route A → B bằng Dijkstra với trọng số không âm, có delay model và kiểm tra gói tin có đi được không.

| Người | File | Việc cần làm (hàm chính) |
| --- | --- | --- |
| Bạn A | Dijkstra, PathResult | findShortestPath (min-heap), relaxEdge, dựng lại đường đi với parent[] và parentEdge[] |
| Bạn B | CostModel, PacketRules, ProtocolModel | calculateTransmissionDelay, calculatePropagationDelay, calculateProcessingDelay, calculateQueueDelay, calculateBaseDelay; canTraverse, calculateFragmentCount, calculateFragmentationPenalty; estimateRTT, calculateProtocolOverhead |

Gợi ý cách làm

- Cho Dijkstra chạy với trọng số đơn giản trước (hop count hoặc length), kiểm chứng thuật toán. Sau đó mới thay bằng calculateRoutingCost của bạn B.

- Truyền hàm tính trọng số vào Dijkstra như tham số để test độc lập với mô hình chi phí.

- Bạn B kiểm tra từng công thức delay bằng số tính tay ở mục 3.2 trước khi Dijkstra dùng đến.

- Ghép cuối tuần: đường A trong Phần 6 phải ra đúng, delay khoảng 728.9 µs.

Xong khi

- Route đúng với trạng thái tĩnh; in đường đi node-by-node, tổng delay, số hop.

- Gói DF có size > MTU thì không dùng được link đó; gói được phân mảnh thì đi được nhưng có penalty.

- TCP kết nối mới có setup overhead theo RTT; UDP không có. Không dùng TCP × 1.5.

## Tuần 4 – QoS, congestion và mô phỏng trạng thái

Mục tiêu: cost của Dijkstra phụ thuộc loại packet và mức tải mạng; sau mỗi sự kiện, route có thể đổi.

| Người | File | Việc cần làm (hàm chính) |
| --- | --- | --- |
| Bạn A | CostModel, Config | calculateRoutingCost hoàn chỉnh (trọng số QoS theo thành phần), calculateCongestionPenalty, trọng số trong Config.h |
| Bạn B | Simulator, Scenario, data/scenarios | snapshotNetworkState, sendPacket, updateNetworkState (quy tắc cập nhật tải), applyEvent (LOAD_UPDATE, DELAY_UPDATE), runScenario; congestion.csv, qos.csv, mtu.csv |

Gợi ý cách làm

- Làm trình chạy kịch bản trước, chỉ với sự kiện LOAD_UPDATE, để thấy route đổi sớm.

- Thống nhất quy tắc cập nhật tải (LOAD_WINDOW_SECONDS, LOAD_DECAY) trước khi bạn B viết updateNetworkState.

- Chỉnh trọng số QoS đến khi demo cho thấy sự khác biệt rõ giữa REAL_TIME và BULK_DATA (tham khảo 6.3).

Xong khi

- Cùng nguồn, đích nhưng REAL_TIME và BULK_DATA có policy khác nhau.

- Tăng currentLoad route chính từ 0.2 lên 0.95 thì penalty tăng mạnh và route đổi.

- Thay queueDelay thì Dijkstra phản ánh ngay; Dijkstra chỉ đọc snapshot, không sửa currentLoad.

## Tuần 5 – Failure, reroute và độ tin cậy

Mục tiêu: hệ thống xử lý link down; đo được độ tin cậy của topology; (mở rộng) mô phỏng STP rút gọn.

| Người | File | Việc cần làm (hàm chính) |
| --- | --- | --- |
| Bạn A | Reliability, Simulator | setLinkState, isConnected (BFS), rerouteIfNeeded, handleFailureEvent; chỉ số chịu lỗi: với mỗi link đứt, tỉ lệ cặp node còn liên lạc |
| Bạn B | data/scenarios/failure.csv, Reliability, STPSimulator | Kịch bản link down/up; findBackupForTreeEdge nếu chọn cách backup tốt hơn; (mở rộng) buildForwardingTree, blockRedundantEdges |

Gợi ý cách làm

- Dùng luồng xử lý lỗi: đặt isUp = false → kiểm tra đường hiện tại → nếu hỏng thì chạy lại Dijkstra → nếu không có đường thì kiểm tra liên thông → report đường cũ, lỗi, đường mới.

- Chỉ số chịu lỗi là một kết quả đẹp cho báo cáo: MST thuần thấp, MST + backup cao hơn. Cho nhiều số liệu để so sánh.

- STP là phần mở rộng. Hiểu là: topology dư link thì chọn một cây forwarding, cạnh dư ở trạng thái BLOCKING (vẫn UP về vật lý). Khi link forwarding đứt thì mở backup và dựng lại cây. Không cần mô phỏng BPDU.

Xong khi

- Có backup: tắt edge chính thì có route mới. Tắt edge không nằm trên đường thì gói hiện tại không cần reroute.

- Tắt liên tiếp đủ edge thì gói bị drop với lý do rõ ràng. MST thuần: tắt cầu thì mất liên thông.

- (Mở rộng) Topology có chu trình thì STP rút gọn block cạnh dư; forwarding link down thì backup chuyển sang forwarding.

## Tuần 6 – Tích hợp, kiểm thử, demo và báo cáo

Mục tiêu: đóng băng kiến trúc, sửa lỗi, đo hiệu năng, tạo dataset demo, hoàn thiện báo cáo và slide.

| Người | File | Việc cần làm (hàm chính) |
| --- | --- | --- |
| Bạn A | Kruskal, Dijkstra, Validation | Benchmark với V, E khác nhau (bảng runtime); kiểm tra bất biến (không MST sai, không route sai); trường hợp biên: đồ thị rỗng, 1 node, không liên thông, edge trùng; dọn code trùng; phần độ phức tạp cho báo cáo |
| Bạn B | main.cpp, Reporter, data/, docs/ | Menu chọn scenario; bảng cost/delay/hops/status; 6 bộ demo (basic, QoS, congestion, MTU, failure, redundancy); xuất log text/CSV; sơ đồ, công thức, test case cho báo cáo |

Gợi ý cách làm

- Sau giữa tuần 6 không đổi tên struct hay API lõi nếu không bắt buộc. Không thêm tính năng nếu chưa có test.

- Chạy lại toàn bộ scenario cũ để bắt lỗi hồi quy (regression).

- Cả hai tập dượt bảo vệ: mỗi người tự giải thích module của người kia.

Xong khi

- Toàn bộ hệ thống chạy từ data, có ít nhất 6 scenario demo, tất cả test pass; gắn tag release-candidate trước demo.

- main.cpp chỉ điều phối. Có bảng benchmark và báo cáo giải thích được tối ưu gì, vì sao, công thức nào, thuật toán nào, dữ liệu nào, kết quả nào.

# Phần 8. Làm việc nhóm 2 người và dùng AI code

## 8.1. Nhịp làm việc hàng tuần

| Thời điểm | Bạn A | Bạn B | Bắt buộc |
| --- | --- | --- | --- |
| Đầu tuần | Đọc API chung, tạo branch | Đọc API chung, tạo branch | Không tự đổi API |
| Trong tuần | Code module A + test | Code module B + test | Commit nhỏ, message rõ |
| Giữa tuần | Pull và review B | Pull và review A | Review chéo |
| Cuối tuần | Merge + tích hợp | Merge + tích hợp | Compile và chạy toàn bộ test |
| Cuối tuần | Ghi API thay đổi | Cập nhật dataset, tài liệu | Đóng issue còn tồn |

## 8.2. Git và quy tắc merge

- Nhánh: feature/<module> → review → merge vào develop. Cuối tuần gắn tag weekN-done; trước demo gắn release-candidate.

- Commit theo dạng: feat: add dijkstra shortest path, fix: correct transmission delay unit, test: add mtu fragmentation scenario, refactor: move routing weights to Config, docs: update week 4 design.

Không merge khi

- Code chưa compile.

- Chưa có test scenario cho phần mới.

- Có sửa API mà chưa thông báo cho người còn lại.

- Có thay đổi data mà chưa được cả hai xem.

## 8.3. Dùng AI code mà vẫn hiểu bài

Mục tiêu của nhóm là hiểu chương trình hoạt động thế nào và vì sao mỗi phần có trong bài, không chỉ có code chạy được. Quy trình gợi ý cho mỗi module:

- Chốt hợp đồng bằng tay: các header, công thức, format data (Phần 3 và 5) do hai người thống nhất, không nhờ AI tự quyết.

- Giao đúng một module mỗi lần, kèm đặc tả và dữ liệu mẫu có đáp án (Phần 6). Không giao cả dự án một lần.

- Yêu cầu kèm test dùng dữ liệu mẫu, để tự kiểm tra kết quả thay vì tin lời AI.

- Chạy trên mạng vẽ tay và so với đáp án. Sai thì lần ngược về công thức tương ứng.

- Đọc lại và tự trả lời 3 câu (bên dưới) trước khi merge.

- Review chéo: người kia đọc và hỏi lại đúng 3 câu đó.

Prompt mẫu giao cho AI

Bạn là trợ lý viết C++17. Dự án: Network Simulator (PBL2).

Đính kèm: Types.h, Node.h, Edge.h, Packet.h, Config.h.

KHÔNG được sửa hoặc định nghĩa lại các struct này.

Nhiệm vụ: cài đặt module <TÊN MODULE> gồm các hàm: <CHỮ KÝ HÀM>.

Công thức: <DÁN TỪ PHẦN 3>.

Ràng buộc: không cout trong module lõi; không hard-code hằng số (dùng

Config.h); đơn vị nội bộ là byte/Mbps/m/s; dùng INF cho cạnh không đi được.

Yêu cầu trả về: (1) file .h và .cpp; (2) test dùng dữ liệu mẫu bên dưới,

đối chiếu với đáp án; (3) giải thích ngắn từng hàm làm gì và vì sao.

Dữ liệu mẫu và đáp án: <DÁN BẢNG TỪ PHẦN 6>.

Ba câu tự hỏi cho mỗi module

- Đầu vào và đầu ra của module là gì, nó nằm ở bước nào trong 11 bước?

- Nó dùng công thức nào, và vì sao công thức đó có mặt trong bài?

- Nếu đổi một tham số (terrain, load, MTU, một link down) thì kết quả đổi thế nào và vì sao?

Dấu hiệu code AI viết chưa ổn

- Tự thêm hoặc đổi struct, tên trường, đơn vị.

- Hard-code 0.8, 1e6, hệ số QoS trong thân hàm.

- Có cout hoặc đọc file bên trong thuật toán lõi.

- Dijkstra hoặc Kruskal sửa trạng thái Graph (load, usedPorts) mà không reset.

- Quên xử lý INF, đồ thị không liên thông, hoặc reachable = false.

- Không có test, hoặc test chỉ in ra mà không so với đáp án.

# Phần 9. Kiểm thử

Mỗi module có scenario kiểm chứng với đáp án rõ ràng. Gợi ý: thư mục tests/, mỗi file test nạp dữ liệu mẫu và so kết quả bằng một macro CHECK(điều_kiện) đơn giản (không cần thư viện test). Một script chạy toàn bộ test và in số test pass/fail; chạy script này trước mỗi lần merge.

| ID | Test | Module | Điều kiện đạt | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | MST cơ bản | Kruskal | V−1 cạnh, liên thông, không chu trình | Bắt buộc |
| T02 | Chi phí MST | CostModel | Tổng = tổng chi phí các cạnh chọn | Bắt buộc |
| T03 | Địa hình | CostModel + Kruskal | Địa hình tăng thì chi phí cạnh tăng | Bắt buộc |
| T04 | Media | CostModel + Kruskal | Đổi đồng/quang thì thứ tự cạnh đổi | Bắt buộc |
| T05 | Port | Validation + Kruskal | Không vượt số port | Bắt buộc |
| T06 | Đường ngắn nhất | Dijkstra | Chi phí đường nhỏ nhất, khớp tính tay | Bắt buộc |
| T07 | Delay | CostModel | 4 thành phần delay đúng | Bắt buộc |
| T08 | MTU + DF | PacketRules | size > MTU và DF thì bị chặn | Bắt buộc |
| T09 | Phân mảnh | PacketRules | Số mảnh và penalty đúng | Bắt buộc |
| T10 | TCP/UDP | ProtocolModel | Chỉ TCP kết nối mới có setup overhead | Nên có |
| T11 | QoS | CostModel | Đổi policy thì điểm và đường đổi | Nên có |
| T12 | Congestion | CostModel | Tải cao thì penalty cao, có chặn trên | Nên có |
| T13 | Reroute theo tải | Simulator + Dijkstra | Đường có thể đổi khi tải đổi | Nên có |
| T14 | Failure | Reliability | Đường hỏng thì reroute | Bắt buộc |
| T15 | Mất liên thông | Reliability | Không có đường thì DROP | Bắt buộc |
| T16 | Backup | Reliability | Backup khôi phục đường | Bắt buộc |
| T17 | STP | STPSimulator | Cạnh dư bị block | Mở rộng |
| T18 | Scenario | Simulator | Sự kiện CSV được áp dụng đúng | Nên có |
| T19 | Hiệu năng | Kruskal + Dijkstra | Có ghi lại thời gian chạy | Bắt buộc |
| T20 | Hồi quy | Toàn bộ | Các scenario cũ vẫn đạt | Bắt buộc |

# Phần 10. Chuẩn bị bảo vệ

## 10.1. Câu hỏi thường gặp và hướng trả lời

| Câu hỏi | Hướng trả lời |
| --- | --- |
| Vì sao dùng Kruskal cho phần xây mạng? | Bài toán là nối mọi node với tổng chi phí nhỏ nhất, đúng bản chất MST. Kruskal làm việc trên danh sách cạnh đã sắp xếp nên hợp dữ liệu dạng danh sách link và dễ chèn kiểm tra ràng buộc từng cạnh (port). Độ phức tạp O(E log E) phù hợp đồ thị thưa như mạng. |
| MST có cho đường đi ngắn nhất không? | Không. MST tối thiểu tổng chi phí xây, không tối ưu đường giữa hai node cụ thể. Vì vậy cần Dijkstra cho phần vận hành. |
| Vì sao Dijkstra cần trọng số không âm? | Dijkstra chốt khoảng cách của một node khi lấy nó ra khỏi heap. Cạnh âm có thể làm khoảng cách giảm sau đó nên kết quả sai. Trọng số ở đây là tổng các thời gian nên luôn ≥ 0. |
| Vì sao phải chụp snapshot? | Để trọng số đứng yên trong một lần chạy Dijkstra và để kết quả tái lập được khi debug. |
| Ràng buộc port có làm Kruskal sai không? | Khi có giới hạn bậc, bài toán không còn là MST thuần. Cách làm của nhóm là tham lam có kiểm tra port. Kết quả hợp lệ nhưng không đảm bảo tối ưu tuyệt đối. Nhóm ghi rõ đây là heuristic. |
| Vì sao cần backup link? | MST thuần không có đường thay thế, một link đứt là mất liên lạc. Backup đổi thêm chi phí xây (nhóm đo được) để lấy độ tin cậy (nhóm đo bằng chỉ số chịu lỗi). |
| Vì sao không cộng chi phí cáp với delay? | Khác đơn vị (tiền và giây) và khác mục tiêu. Một cái để thiết kế, một cái để vận hành. Nếu cần một điểm chung thì phải chuẩn hóa trước. |
| Overhead TCP tính thế nào? | Kết nối mới cần bắt tay ba bước, ước lượng khoảng một RTT của đường đi. UDP không có. Không dùng hệ số cứng vì overhead phụ thuộc đường đi. |
| Bài này tối ưu cái gì? | Ba thứ, mỗi thứ có số liệu so sánh: chi phí xây (MST so với xây tất cả), độ trễ vận hành (Dijkstra động so với đường ít hop), độ tin cậy (MST + backup so với MST thuần khi có link đứt). |
| Hạn chế của mô hình? | Phân mảnh tính theo từng link, hàng đợi mô hình hóa đơn giản, STP rút gọn không có BPDU, giá trị chi phí là số minh họa. Hướng mở rộng nằm ở mục 10.3. |

## 10.2. Độ phức tạp

| Thuật toán | Độ phức tạp | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Kruskal | O(E log E) | Sắp xếp chiếm phần lớn. DSU gần như O(α(V)) mỗi thao tác |
| Dijkstra (min-heap) | O((V + E) log V) | Chạy cho mỗi packet |
| Kiểm tra liên thông (BFS) | O(V + E) | Chạy sau mỗi sự kiện link down |
| Mô phỏng P packet | O(P × (V + E) log V) | Chi phí chính nằm ở số lần chạy Dijkstra |

## 10.3. Đánh giá mở rộng dự án

Những phần dưới đây nếu chưa kịp cài đặt vẫn nên trình bày như hướng mở rộng, vì nó cho thấy nhóm hiểu bài toán rộng hơn phạm vi đã làm:

- STP đầy đủ với BPDU, root bridge, trạng thái cổng.

- Điểm tổng hợp chuẩn hóa routingScore để so sánh nhiều tuyến.

- k đường ngắn nhất và cân bằng tải giữa nhiều đường (ECMP).

- Dữ liệu thực: giá cáp, thiết bị, địa hình lấy từ nguồn tham khảo.

- Mô hình hàng đợi chặt chẽ hơn (ví dụ M/M/1), sự kiện theo thời gian liên tục.

- Giao diện đồ họa để vẽ topology và tô đường đi.

# Phần 11. Checklist hoàn thành và phụ lục

## 11.1. Checklist theo tuần

| Tuần | Cần có |
| --- | --- |
| 1 | - Project compile, data parse được - Validation, graph + adjacency - Struct lõi và API đã chốt |
| 2 | - Kruskal, DSU, CablingCost đúng - Backup links, MST report - 5 test pass |
| 3 | - Dijkstra, path reconstruction - Delay model, MTU, TCP/UDP |
| 4 | - QoS, congestion, dynamic cost - Scenario engine, route đổi được kiểm chứng |
| 5 | - Failure, reroute, chỉ số chịu lỗi - Kịch bản failure (STP nếu còn thời gian) |
| 6 | - Tích hợp đầy đủ, benchmark, test - Dataset demo, báo cáo, slide |

## 11.2. Định nghĩa hoàn thành

Dự án coi là xong khi đáp ứng các mục sau (đánh dấu ☐ khi đạt):

☐  Load topology từ data mà không sửa source.

☐   Kruskal tạo MST và tổng cabling cost, có xét port và độ dài tối đa.

☐  Có backup links và báo cáo được chi phí của độ tin cậy.

☐  Dijkstra tìm đường theo dynamic routing cost, có transmission, propagation, processing, queueing.

☐  Có MTU / DF / phân mảnh.

☐  Có mô hình TCP/UDP, không dùng TCP × 1.5 như quy luật cứng.

☐  Có QoS theo loại packet và congestion penalty theo currentLoad.

☐  Có link failure và rerouting; gói bị drop có lý do rõ ràng.

☐  Có ít nhất 6 scenario demo và regression test.

☐  main.cpp chỉ điều phối.

☐  Báo cáo giải thích được: tối ưu gì, vì sao, công thức nào, thuật toán nào, dữ liệu nào, kết quả nào.

## 11.3. Phụ lục: các điều chỉnh đề xuất so với hai file gốc

Nhóm cần thống nhất từng dòng trong bảng này trước khi code. Nếu không đồng ý điểm nào thì giữ theo file gốc và ghi lại lý do.

| # | Vấn đề trong file gốc | Đề xuất | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backup links là tùy chọn (Tuần 5) | Bắt buộc, làm ở Tuần 2 | MST thuần không có đường thay thế, Dijkstra và reroute mất ý nghĩa |
| 2 | equipmentCost có trong công thức nhưng không có cột trong CSV; node không có chi phí | Thêm equipmentCost vào edges, deviceCost vào nodes | Trả lời câu hỏi của thầy về chi phí đầu vào giữa các router |
| 3 | Kiểm tra port khi lọc edge | Kiểm tra trong vòng lặp Kruskal (canSelectEdge) | Lúc lọc chưa cạnh nào được chọn nên usedPorts bằng 0. Kết quả là cây khung có ràng buộc, cần nói rõ |
| 4 | queueDelay và congestionPenalty cùng tồn tại | Penalty chỉ nhân vào thành phần queue | Tránh tính tải hai lần |
| 5 | Công thức QoS trộn các đại lượng khác đơn vị | Trọng số theo từng thành phần delay, cùng đơn vị giây | Nhất quán đơn vị, dễ giải thích |
| 6 | Chỗ ghi CSV, chỗ ghi TXT; cây thư mục thiếu file | Thống nhất CSV, bổ sung file và thư mục tests/ | Tránh hiểu nhầm giữa hai thành viên |
| 7 | Overhead TCP chưa nói rõ vị trí tính | Tính ở cấp đường đi (bước 9), không đưa vào trọng số cạnh | Overhead phụ thuộc cả đường đi |
| 8 | Chưa có quy tắc cập nhật tải sau khi truyền | Dùng cửa sổ thời gian LOAD_WINDOW_SECONDS và LOAD_DECAY | Một gói đơn lẻ gần như không làm link đầy, cần quy tắc để tải có ý nghĩa |
| 9 | Phạm vi rất rộng cho 6 tuần | Chia ba mức: bắt buộc, nên có, mở rộng | Cho phép cắt bớt mà vẫn giữ trọng tâm |